High-Resolution Spectral Zooming for Radar/Sonar Sensing using Chirp-Z Transform (CZT)

(پردازش طیفی با رزولوشن بالا برای حسگری رادار/سونار با استفاده از تبدیل Chirp-Z)

Domain:

Radar/Sonar Signal Processing (Sensing & Detection)

Problem & motivation:

در سیستم‌های راداری و سونار مدرن، تشخیص اهداف بسیار نزدیک به هم (High-Resolution DOA/Range Estimation) حیاتی است. تبدیل فوریه سریع (FFT) استاندارد، رزولوشن فرکانسی ثابتی دارد که به تعداد نقاط نمونه‌برداری وابسته است. برای افزایش دقت، روش معمول "افزودن صفر" (Zero-padding) است که بار محاسباتی سنگینی را برای کل طیف تحمیل می‌کند، در حالی که ما اغلب فقط به دقت بالا در یک ناحیه کوچک (مثلاً اطراف یک هدف) نیاز داریم.

Key idea:

استفاده از تبدیل Chirp-Z به عنوان یک "ذره‌بین طیفی" (Spectral Zoom).  برخلاف FFT که نمونه‌ها را روی دایره واحد با فواصل مساوی محاسبه می‌کند، CZT اجازه می‌دهد نمونه‌های فرکانسی را روی یک کانتور مارپیچی دلخواه با چگالی بالا فقط در ناحیه مورد نظر محاسبه کنیم. ایده اصلی، جایگزینی FFTهای سنگین (با Zero-padding) با یک بلوک CZT بهینه برای کاهش محاسبات و حفظ دقت است.

Related work:

Li et al. (2023): Proposed a coherent CZT-based model to improve ranging accuracy in FMCW radars.

- Gap: Focused heavily on phase coherence for single targets; did not extensively benchmark computational complexity against zero-padded FFT in multi-target scenarios.

Zhang et al. (2023): Introduced an improved CZT for frequency estimation to reduce spectral leakage.

- Gap: Primarily theoretical analysis of frequency bias; lacks application to real-time "spectral zooming" for region-of-interest processing.

Wang et al. (2024): Applied CZT in synthetic aperture sonar (SAS) for range migration correction.

- Gap: The method is complex and specific to imaging; does not address the general trade-off between "Zoom Factor" and "Runtime" for simple 1D sensing.

Signal/system model:

- Signal: سیگنال گسسته رادار/سونار شامل مجموع K سینوسی مختلط (اهداف) با فرکانس‌های بسیار نزدیک به هم به اضافه نویز سفید گوسی.

- Assumptions: فرکانس نمونه‌برداری Fs ثابت است. اهداف در یک بازه زاویه‌ای یا بردی محدود قرار دارند.

- Channel: کانال بدون محوشدگی فرض می‌شود (تمرکز بر جداسازی فرکانسی).

Method:

- Generation: شبیه‌سازی سیگنال بازگشتی از چندین هدف نزدیک.

- Coarse Detection: استفاده از FFT معمولی برای یافتن ناحیه تقریبی حضور هدف.

- Fine Processing (Proposed): اعمال الگوریتم CZT (با استفاده از Fast Convolution و FFTهای کوچک) روی ناحیه انتخاب شده برای دستیابی به رزولوشن ۱۰ تا ۱۰۰ برابر بیشتر.

- Windowing: اعمال پنجره‌های مناسب (مثل Kaiser) برای کنترل نشت طیفی در CZT.

Data:

- Source: داده‌های شبیه‌سازی شده در محیط متلب/پایتون.

- Setup: تولید سناریوهای مختلف با تغییر فاصله فرکانسی اهداف و سطح نویز برای تست پایداری روش.

- Split: تولید داده‌های مونت‌کارلو برای ارزیابی آماری (۱۰۰۰ تکرار مستقل).

Metrics & baselines:

- Metrics:

  - دقت تفکیک فرکانس.

  - زمان اجرا (Runtime) و تعداد عملیات (FLOPs).

  - خطای تخمین فرکانس (RMSE).

- Baselines:

  - FFT استاندارد: (کم‌هزینه اما رزولوشن پایین).

  - Zero-Padded FFT: (رزولوشن بالا اما بسیار پرهزینه).

Expected contributions:

- اثبات اینکه CZT می‌تواند دو هدف بسیار نزدیک را که در FFT معمولی ادغام شده‌اند، تفکیک کند.

- نشان دادن برتری محاسباتی CZT نسبت به Zero-padding برای دستیابی به یک رزولوشن یکسان (ارائه نمودار Complexity vs. Zoom Factor).

Reproducibility plan:

- ایجاد مخزن GitHub عمومی شامل فایل README.md.

- کدنویسی ماژولار:  signal_gen.py, czt_impl.py, run_benchmark.pyیا .m

- استفاده از random.seed() برای تولید داده‌های یکسان در هر اجرا.

Risks & fallback:

- Risk: ناپایداری عددی CZT در زوم‌های بسیار بالا (مشکل دقت float).

- Fallback: محدود کردن فاکتور زوم یا استفاده از روش جایگزین Zoom-FFT (شیفت فرکانسی + فیلتر پایین‌گذر + Decimation).

Timeline:

- Week 1: شبیه‌سازی داده‌ها و پیاده‌سازی Baseline (FFT & Zero-padding).

- Week 2: پیاده‌سازی و دیباگ الگوریتم CZT و تابع پنجره.

- Week 3: انجام آزمایش‌های مقایسه‌ای و تحلیل پیچیدگی.

- Week 4: نهایی‌سازی گزارش، نمودارها و اسلایدها.